Спецификация IPT-VR1I4108

| IPT-VR1I4108 - профессиональный автомобильный видеорегистратор с возможностью подключения до 4-х AHD/TVI/CVI/IPC/ANALOG камер видеонаблюдения с системами ADAS, DSM, BSD. Данные хранятся на двух SD картах памяти до 512ГБ каждая. Регистратор подходит для установки в легковом, грузовом и общественном транспорте. - Системы ADAS, DSM, BSD - Hisilicon, формат сжатия H.264/H.265 - AHD/TVI/CVI/IPC/ANALOG - Просмотр в режиме онлайн и архива - AV и VGA выходы - Поддержка ИБП - Встроенный G-сенсор, мониторинг за манерой вождения - Регулировка изображения камеры по горизонтали и вертикали - Регулировка изображения камеры на 90 градусов Питание: - Широкий диапазон бортового питания 9-36 В постоянного тока - Наличие цепей защиты - Интеллектуальная система управления питанием (отключение при низком напряжении, низкое потребление в режиме ожидания) - Низкое энергопотребление при отправке местоположения на сервер Хранилище данных: - Встроенный конденсатор для предотвращения потери данных и повреждения накопителя, вызванного внезапным отключением - Специальная система управления файлами для шифрования и защиты данных - Запатентованная технология обнаружения плохой дорожки накопителя, которая может обеспечить непрерывность видео и длительный срок службы - Поддержка хранения на двух SD картах памяти до 512ГБ каждая Интерфейсы передачи(опционально): - Опциональная поддержка GPS/ГЛОНАСС, высокая чувствительность, быстрое позиционирование - Поддержка беспроводной загрузки через WiFi, 802.11b/g/n, 2,4 ГГц - Поддержка передачи 3G/4G, LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA Система помощи водителя (камеры в комплекте): - ADAS - слежение за полосой движения, предупреждение о прямом столкновении, предупреждение о выходе из полосы движения и т. д. - DSM - мониторинг состояния водителя (усталость, отвлечение внимания, курение, телефонные звонки, солнцезащитные очки и тд) - BSD - обнаружение слепых зон - Превышение скорости, замедления, резкий поворот - Опрокидывания, оповещения о столкновении |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система | Главный процессор | Hi3520DV400 |
|  | Операционная система | ОС Linux |
|  | Язык | Русский / Английский |
|  | Управление | Мышка, пульт ИК |
|  | Безопасность | Админ / Пользователь |
| Аудио / Видео | Стандарт видео | PAL/NTSC |
|  | Кодак | H.264/H265 |
|  | Разрешение видео | 1080P/720P/960H/D1/CIF |
|  | Возможность декодирования | 4 канала 1080P |
|  | Просмотр | 1 или 4 окна |
|  | Аудио сжатие | G.726 / G.711А / G.711U |
|  | Аудиозапись | Синхронизированная аудио- и видеозапись |
| Запись и воспроизведение | Режим записи | Ручной / Событие |
|  | Видео битрейт | 4096 Мбит/с, 6 классов качества изображения |
|  | Аудио битрейт | 8 кб/сек |
|  | Хранилище | SD карта |
|  | Видео запрос | По каналу / типу записи / типу тревоги |
|  | Воспроизведение | По каналу / времени |
| Обновление системы | Режим | Ручное / автоматическое / удаленное / аварийное восстановление |
|  | Способ | USB / Интернет / SD-карта |
| Интерфейс | AV-вход | 4 канала по 4pin + 1 канал 6pin для IPC |
|  | AV-выход | 1-канальный видеовыход VGA, 1- авиационный AV-выход |
|  | Тревожный выход | 4 шт |
|  | SD-карта | карта SDXC (2 х 512 ГБ) |
|  | LAN | 1 x 6pin к RJ45 (10M/100M) |
|  | USB-интерфейс | USB 2.0 (поддержка флешки/мыши) |
|  | Вход зажигания | АСС |
|  | Индикация | Питание / запуск / SD-карта / тревога |
|  | ИК-датчик | Наличие |
|  | Замок блокировки | Наличие |
|  | Порт отладки | Наличие |
| Функции расширения (опционально) | GPS/ГЛОНАСС | Опционально |
|  | 2G/3G/4G | CDMA / EVDO / GPRS / WCDMA / FDD LTE / TDD LTE (опционально) |
|  | WIFI | 802.11b/g/n, 2.4GHz (опционально) |
| Система контроля водителя | ADAS | 1 канал ADAS, 1080P/720P |
|  | DSM | 1 канал DSM, 1080P/720P |
|  | BSD | 1 канал BSD, 1080P/720P |
| Другое | Входная мощность | DC 9-36В |
|  | Выходная мощность | 5В 500мА |
|  | Потребляемая мощность | Режим ожидания 2,4 мА Статическая потребляемая мощность: 12 В 2,4 мА |
|  | Рабочая температура | От -35 до +70 |
|  | Размер хранилища | 1080P 622Мб / ч / канал H.265 1080P 1,2Гб / ч / канал H.264 |
|  | Размер | 142*153*33 мм |

Наименование моделей в зависимости от функционала

| IPT-VR1I4108B | Базовая модель (Оффлайн) |
| --- | --- |
| IPT-VR1I4108G | С определением координат GPS/ГЛОНАСС |
| IPT-VR1I4108GW | С определением координат GPS/ГЛОНАСС. Просмотр и выгрузка данных онлайн через Wi-Fi |
| IPT-VR1I4108G4 | С определением координат GPS/ГЛОНАСС Просмотр и выгрузка данных онлайн - Модуль 4G |
| IPT-VR1I4108GW4 | С определением координат GPS/ГЛОНАСС Просмотр и выгрузка данных онлайн - Модуль 4G/Wi-Fi |

Спецификация камер (в комплекте):

| Параметры: | Описание: |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | IPT-VCADAS |  |
| Матрица | 130W CMOS Sensor |  |
| Тип | Цветная |  |
| Объектив | 3.6мм |  |
| ИК-подсветка | Нет |  |
| Угол обзора | Диагональ 85° Горизонталь 60° Вертикаль 53° |  |
| Тип сигнала | PAL |  |
| Рабочая температура | от -30 до +75 градусов С |  |
| Влажность | 90% |  |
| Питание | 12В DC |  |
| Потребление | 0.8Ват |  |
| Кабель | Авиационный кабель 4PIN 2.5м |  |

| Параметры: | Описание: |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | IPT-VCDSM |  |
| Матрица | 130W CMOS Sensor |  |
| Тип | Черно-белая |  |
| Объектив | 3.6мм |  |
| ИК-подсветка | Нет |  |
| Угол обзора | Диагональ 85° Горизонталь 60° Вертикаль 53° |  |
| WDR | наличие |  |
| Тип сигнала | PAL |  |
| Рабочая температура | от -30 до +75 градусов С |  |
| Влажность | 90% |  |
| Питание | 12В DC |  |
| Потребление | 1.25Ват |  |
| Кабель | Авиационный кабель 4PIN 2.5м |  |

| PIN | Имя | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VCC | Питание | 12В |
| 2 | GND | Питание | Катод |
| 3 | - | - | - |
| 4 | VIDEO | AHD | Видео |