УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА IPTS-IP2121DMA(2,7-13,5)

Технический паспорт

Общая информация

Антивандальная купольная IP-видеокамера с ИК-подсветкой IPTRONIC IPTS-IP2121DMA(2,7-13,5) со встроенным моторизированным вариофокальным объективом 2,7-13,5 мм (угол горизонтального обзора: 111-33°) и матрицей 1/2.8" Progressive CMOS sensor. Мощный микропроцессор позволяет передавать изображение с разрешением FullHD (1920x1080) с частотой 60 к/с. Камера оснащена ИК-подсветкой. Встроенный WDR. Класс защиты IP67 позволяет универсально использовать данную камеру как в помещении так и на улице.

Основные характеристики

- Диапазон температуры хранения: -55°С ~ +55°С RH95% Макс

- Диапазон рабочих температур: -55°С ~ +55°С RH95% Макс

- Класс защиты: IP67, IK10

- Питание: DC12V макс. 4.8Вт, PoE(IEEE802.3af): макс. 5.6Вт

- Корпус/Цвет: Металл/Белый

| Видеокамера | 1 |
| --- | --- |
| Технический паспорт | 1 |
| Комплект креплений | 1 |

- Габаритные размеры: Ø148,7x109 мм

- Вес: 1102 гр

Комплект поставки

Спецификация

- Тип: Антивандальная IP видеокамера с ИК-подсветкой

- Матрица : 1/2.8" Progressive CMOS sensor

- Количество эффективных пикселей: 1920(H)*1080(V)

- Минимальная чувствительность: 0.002 лк F1.2 (AGC ON); B/W 0 лк IR ON

Объектив

- Фокусное расстояние: 2,7-13,5 мм

- Угол горизонтального обзора: 111-33°

- Угол вертикального обзора: 57-18°

- Диагональ: 134-37°

- Мин. Расстояние до объекта: 0,3 м

- Управление фокусом: Авто

- Тип объектива: Моторизованный (Ø14)

- Количество пикселей объектива: 3 МП

Основные

- Максимальная дальность ИК: 30 м

- ИК включение: Авто и Вручную

- Регулировка интенсивности ИК: Авто(Smart), Вручную и по времени

- Компенсация подсветки: 5 зон

- WDR: да (120dB)

- DNR: 3DNR

- BLC: да

- HLC: да

- Детектор движения: вкл/выкл 8 уровней

- Приватные зоны: 4 зоны

- Контроль усиления: Авто

- Баланс белого: Авто/Вручную/В помещении

- Электронный затвор: Auto: 1/5 - 1/20000 Сек

- MicroSD card: да, max 256Gb

- Релейные вх/вых: 1 вх / 1 вых

- Звук: 1 вх/1 вых

- Кнопка сброса: Да

Сетевые настройки

- Основной 1-й поток: 1920*1080

- Основной 2-й поток: 1280*960

- Основной 3-й поток: 1280*720

- Дополнительный 1-й поток: 720*480

- Дополнительный 2-й поток: 640*480

- Дополнительный 3-й поток: 320*240

- Мобильный поток: 640*480, 320*240

- Кадров в секунду: до 60

- Качество видео: 8Кб/с ~ 8Мб/с

- Контроль битрейта: CBR/VBR

- Передачи потоков: основной/дополнительный/мобильный

- IP: IPv4

- Протоколы: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP

- Безопасность: фильтры IP адресов/сложный пароль/ аутентификация по имени пользователя и пароля

- Метод передачи потоков: одноадресный/многоадресный

- Количество пользователей: макс. 7 (админ+пользователи)

- ONVIF: ONVIF 2.4 (Profile S/T/G)

- Браузеры: IE8-11, Google Chrome 44/ниже, Firefox 51/ниже , Mac Safari 11/ниже

Аналитика

- PID (обнаружение вторжения по периметру), LCD (обнаружение пересечения линии), SOD (обнаружение стационарных объектов), PD / VD (обнаружение людей / транспортных средств), CC (перекрестный подсчет), CD (определение плотности толпы), QD (определение длины очереди), HM (тепловая карта), RSD (обнаружение звука), LPD (обнаружение номерного знака), FD (обнаружение/распознавание лиц)

Гарантийный талон №__________________________

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

| Модель IPTRONIC IPTS-IP2121DMA(2,7-13,5) | Дата приобретения |
| --- | --- |
| Серийный номер | Ф.И.О. и телефон покупателя |
| Название и юридический адрес продающей организации Место печати |  |

Внимание: Убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на пять лет  от даты продажи.

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими  и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

•   на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, 
града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)

•   на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.

•   на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.

•  На Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).

•   На блок питания, идущий в комплекте

•   В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.

•   В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.

•   В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью 
или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.

•   В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Официальный ресурс компании Iptronic

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте: www.iptronic.ru

На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер  и актуальные технические характеристики.

В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, видеоуроки а так же необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение

Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту: info@iptronic.ru

По любым техническим вопросам  Вы можете обращаться в службу технической поддержки

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: support@iptronic.ru