IPT-SFP SGRJ45

# Функции:

- До 1,25 Гбит/с

- Поддержка горячей замены

- TX и RX без потерь

- Интерфейс Ethernet 1000Base-T

- Компактный разъем RJ-45

- Полностью металлический корпус с низкий уровень электромагнитных помех, защита от электрического разряда

- Диапазон рабочих температур корпуса от 0°C до +70°C

# Описание:

IPT-SFP SGRJ45 ​​— это высокопроизводительный экономичные модуль, совместимые со стандартами Gigabit Ethernet и 1000BASE-T, как указано в IEEE 802.3-2002 и IEEE 802.3ab, которые поддерживают передачу данных со скоростью 1000 Мбит/с до 100 метров по неэкранированной витой паре категории 5. Модуль поддерживает полнодуплексные каналы передачи данных с 5-уровневыми сигналами амплитудно-импульсной модуляции (PAM). Все четыре пары кабеля используются со скоростью передачи 250 Мбит/с для каждой пары.

- Электропитание

| Описание | Обозначение | Мин. | Среднее | Макс. | Единица | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток питания | Is |  | 320 | 375 | mA | Максимальная мощность 1,2 Вт во всем диапазоне напряжений и температур |
| Входное напряжение | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | Относительно GND |
| Максимальное напряжение | Vmax |  |  | 3.6 | V |  |

- Характеристики

| Описание | Обозначение |
| --- | --- |
| Совместимость со стандартами | IEEE 802.3ab 1000Base-T |
| Тип форм-фактора | SFP |
| Тип разъема | RJ-45 |
| «Горячее» подключение | да |
| Совместимость с MSA | да |
| Совместимость с ROHS | да |
| Тип кабеля | Витая пара Cat5e, 6 |
| Расстояние передачи данных | до 100м |
| Скорость передачи данных | 1,25Гб /с |
| Напряжение питания | 3.3 В |
| Потребляемая мощность | < 1 Вт |
| Рабочая температура | 0…+85 °C |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 13,4x12,46x56,0 |

- Назначение контактов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

| Номер | Имя | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | VeeT | Заземление передатчика |
| 2 | TX Fault | Индикация неисправности передатчика |
| 3 | TX Disable | Отключение передатчика |
| 4 | MOD-DEF2 | SDA последовательный сигнал передачи данных |
| 5 | MOD-DEF1 | SCL последовательный синхронный сигнал |
| 6 | MOD-DEF0 | Индикация наличия трансивера |
| 7 | Rate Select | Не используется |
| 8 | LOS | Потеря сигнала |
| 9 | VeeR | Заземление приемника |
| 10 | VeeR | Заземление приемника |
| 11 | VeeR | Заземление приемника |
| 12 | RD- | Инвертированный вывод полученных данных |
| 13 | RD+ | Вывод полученных данных |
| 14 | VeeR | Заземление приемника |
| 15 | VccR | Питание приемника |
| 16 | VccT | Питание передатчика |
| 17 | VeeT | Заземление передатчика |
| 18 | TD+ | Вход для передачи данных |
| 19 | TD- | Инвертированный вход для передачи данных |
| 20 | VeeT | Заземление передатчика |

- Структура